Ficha técnica del modelo

a47 · dairy-dnsl-pasteurization-fault-detection

Especificación técnica para integración en la plataforma DatagIA

Julio 2026

# 1. Información general del modelo

| Nombre del modelo (model_key) | ml47-dairy-dnsl-pasteurization-fault-detection |
| --- | --- |
| Versión | 1.0.0 |
| Descripción | Modelo de clasificación multi-etiqueta basado en Deep Neurosymbolic Learning (DNSL): una red convolucional 1D combinada con una función de pérdida guiada por la física (conservación de energía hidráulica y calorimetría). A partir de un ciclo completo de sensores de la maquinaria de pasteurizado, diagnostica simultáneamente el estado de salud de 4 componentes (enfriador/fouling, válvula, bomba y acumulador) en 3 niveles: sano, advertencia y crítico. |
| Tipo de tarea (task_type) | Clasificación multi-etiqueta multiclase (4 componentes × 3 estados), sobre series temporales multivariantes |
| Framework | PyTorch (1D-CNN + Physics-Guided Loss) + scikit-learn (StandardScaler) |
| Fichero del artefacto | neurosymbolic_cnn.pth (pesos DNSL), scaler_cnn_dns.pkl (normalizador), feature_columns.pkl (orden de columnas), ts1_mean_train.pkl (baseline térmico) |
| Objetivo del modelo | Anticipar y clasificar fallos funcionales en la maquinaria de pasteurización láctea (incrustaciones/fouling, atascos de válvula, cavitación/fugas de bomba y pérdida de presión de gas en el acumulador) antes de que comprometan la esterilidad del producto o detengan la línea. Sustituye a los sistemas de umbral estático, que suelen alertar tarde, por un diagnóstico que además audita internamente sus predicciones contra las leyes de la termodinámica. |
| Caso de uso principal | Monitorización continua: el sistema consume un ciclo de trabajo de la máquina (~60 s de telemetría a 10 Hz, 600 registros por los 7 sensores) y devuelve un diagnóstico por minuto del estado de los 4 componentes con su nivel de confianza. Se ofrece en modo inline (un ciclo, sensores como arrays o CSV) y en modo batch (CSV con varios ciclos, un diagnóstico por Cycle_ID). Permite planificar paradas de mantenimiento y optimizar los ciclos de limpieza CIP. |

Tabla 2 Información general del modelo

# 2. Campos de entrada (inputs)

| Nombre del campo | Tipo | Descripción | Obligatorio | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PS1 | list[float] (bar) | Serie temporal de presión del circuito principal / entrada | Sí | - |
| PS3 | list[float] (bar) | Serie temporal de presión en punto secundario / retorno | Sí | - |
| EPS1 | list[float] (W) | Potencia activa del motor eléctrico; crítica para la regla física de la bomba | Sí | - |
| FS1 | list[float] (L/min) | Caudal volumétrico principal; crítico para las reglas termodinámica e hidráulica | Sí | - |
| TS1 | list[float] (°C) | Serie temporal de temperatura de entrada | Sí | - |
| TS2 | list[float] (°C) | Serie temporal de temperatura de salida | Sí | - |
| VS1 | list[float] (mm/s) | Serie temporal de vibración mecánica | Sí | - |
| Time_Segundos | list[float] (s) | Marca temporal (0,0–60,0 s) para ordenar las 600 observaciones del ciclo | Sí | - |
| Cycle_ID | int | Identificador de ciclo; habilita el modo batch (un diagnóstico por ciclo) | No | - |

Tabla 3 Campos de entrada (inputs)

# 3. Campos de salida (outputs)

| Nombre del campo | Tipo | Descripción | Rango de valores posibles | Cómo interpretar el resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enfriador_Fouling | int (0/1/2) | Estado del enfriador / incrustaciones | 0=SANO, 1=WARNING, 2=CRÍTICO | 2 indica fouling que degrada la transferencia de calor |
| Valvula_Switch | int (0/1/2) | Estado de la válvula de conmutación | 0=SANO, 1=WARNING, 2=CRÍTICO | niveles altos indican degradación en los tiempos de conmutación |
| Bomba_Leakage | int (0/1/2) | Estado de la bomba / fugas internas | 0=SANO, 1=WARNING, 2=CRÍTICO | niveles altos indican pérdida de eficiencia hidráulica |
| Acumulador_Gas | int (0/1/2) | Estado del acumulador / presión de gas | 0=SANO, 1=WARNING, 2=CRÍTICO | niveles altos indican pérdida de presión de precarga |
| Confianza_Fouling / _Valvula / _Bomba / _Acumulador | float | Probabilidad softmax de la clase ganadora de cada componente | 0–1 | valores próximos a 1 indican un diagnóstico de alta certeza |

Tabla 4 Campos de salida (outputs)

# 4. Métricas de evaluación

| Métrica | Valor | Descripción | Interpretación (qué significa para el usuario) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exact Match (declarado, memoria v2.0) | 98,79 % | Ciclos del test hold-out con los 4 componentes correctos a la vez (métrica más estricta) | de cada 100 ciclos, ~99 se diagnostican perfectamente en los 4 componentes |
| F1-Score Macro (declarado, memoria v2.0) | 0,9970 | Media de F1 por clase; métrica fundamental de éxito del proyecto (umbral exigido ≥ 0,95) | supera con holgura el criterio de aceptación acordado |
| Recall Macro (declarado, memoria v2.0) | 0,9972 | Sensibilidad promedio; prioridad de negocio = minimizar falsos negativos (no dejar pasar un fallo real) | el modelo detecta casi todos los fallos presentes en el conjunto de test |
| Métricas por componente (artefacto entregado test_metrics_confusion.csv) | Fouling 100 % · Válvula 100 % · Bomba 99,40 % · Acumulador 99,40 % | Accuracy por componente sobre 331 ciclos de test; los únicos errores son 2 falsas alarmas (Sano→Warning) en Bomba y 2 en Acumulador | los pocos errores son sobre clases contiguas y de bajo coste (revisión innecesaria, nunca fallo no detectado) |
| Verificación golden tras integración (skill verification, 2026-07-16) | 15/15 ciclos reproducidos exactamente | Ejecución del plugin integrado sobre 15 ciclos diversos del test split (9 combinaciones de estado); las 4 clases de componente coinciden con la predicción de referencia en los 15 casos, incluida la reproducción exacta de la única falsa alarma contigua del acumulador (ciclo 211). Evidencia distinta a las métricas declaradas: confirma que el plugin replica fielmente el pipeline original | el modelo integrado reproduce el comportamiento del código de la IA; coherente con el 98,79 % de Exact Match declarado |

Tabla 5 Métricas de evaluación

# 5. Limitaciones conocidas

| Tipo de limitación | Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar) |
| --- | --- |
| Datos de laboratorio, no de planta láctea real | El modelo se entrenó y validó con el banco experimental UCI Condition Monitoring of Hydraulic Systems (fluido = aceite hidráulico, fallos inyectados de forma controlada), no con telemetría de un pasteurizador lácteo. Las métricas son optimistas; en producción serán netamente inferiores. Requiere validación con datos reales antes de despliegue. |
| Requiere reentrenamiento/calibración antes de producción | Las propiedades físicas de la leche (densidad, viscosidad, calor específico) difieren del aceite, por lo que los umbrales aprendidos no son directamente válidos. Es obligatorio recalibrar (fine-tuning por transferencia de aprendizaje, 200–500 ciclos reales) antes de usarlo en planta. |
| Gemelo térmico y escala de presiones | El dataset opera a alta presión (hasta 200 bar) y temperaturas de ~45 °C; un pasteurizador trabaja a baja presión (<5 bar) y 70–74 °C. En laboratorio se aplica un offset térmico (gemelo digital); en producción DEBE desactivarse (auditoría biosanitaria de la temperatura real). |
| Ventana fija de un ciclo | El modelo espera un ciclo de ~600 pasos (60 s a 10 Hz). Secuencias más cortas se rellenan con ceros (padding) y más largas se truncan, lo que puede degradar el diagnóstico si el muestreo no es homogéneo. |
| KPI de negocio no cuantificado | El objetivo original de reducir un 15 % los costes de mantenimiento no pudo medirse por falta de datos de costes de una planta real; se sustituyó por un criterio técnico (F1-Score Macro ≥ 0,95). Requiere validación económica con datos reales antes de despliegue. |

Tabla 6 Limitaciones conocidas

# 6. Observaciones técnicas

Entorno de referencia: Python 3.13 / PyTorch (probado también en torch 2.1.2). Entrenamiento acelerado por GPU NVIDIA CUDA recomendado; la inferencia unitaria corre eficientemente en CPU. Mínimos: 4–8 núcleos x86-64, 16 GB de RAM, ~5 GB de disco. Artefactos ligeros (~600 KB en total). Reproducibilidad determinista con semilla global 42; el versionado de CUDA puede alterar levemente los decimales de confianza. Dependencias núcleo de producción: torch, pandas, numpy, scikit-learn, joblib, pyyaml. Monitorización recomendada: vigilar la deriva de las distribuciones de sensores y reentrenar/calibrar si decae el rendimiento.

# 7. Fichero de prueba de referencia

| Nombre del fichero | data/splits/test_split.csv (partición de test hold-out del dataset UCI, con etiquetas Target_* por ciclo) |
| --- | --- |
| Número de registros / muestras | 331 ciclos (15 % de los 2.205 totales), ~601 filas por ciclo a 10 Hz; split por Cycle_ID sin fuga de datos |
| Resultado esperado con este fichero | Diagnóstico de los 4 componentes por ciclo. En la verificación tras integración (skill verification, 15 ciclos diversos del test split), el plugin integrado reprodujo exactamente los 4 estados en los 15 casos —incluida la única falsa alarma contigua del acumulador—, confirmando la fidelidad respecto al código original y la coherencia con el 98,79 % de Exact Match declarado. |

Tabla 7 Fichero de prueba de referencia