Ficha funcional del modelo

a41 · meat-curing-machinery-acoustic-anomaly

Descripción de negocio para usuarios de la plataforma DatagIA

Octubre 2026

# 1. Qué hace el modelo

| Descripción | Herramienta que escucha una grabación del sonido de una máquina del secadero (ventilador, bomba, corredera o válvula) y avisa si suena distinto de cuando funciona bien. Sirve para detectar a tiempo averías que pueden estropear lotes de embutido en curación. |
| --- | --- |
| Objetivo del modelo | Que el equipo de mantenimiento se entere pronto de que un equipo empieza a fallar, antes de que la avería afecte a la temperatura o la humedad del secadero. Está ajustado para no dejar pasar averías, aunque a cambio da bastantes avisos de más: es preferible inspeccionar una máquina sana que perder un lote. |
| Caso de uso principal | Grabas unos 10 segundos del sonido de la máquina y lo envías indicando qué equipo es (tipo, unidad) y en qué condiciones de ruido de fondo trabaja. Recibes una puntuación de cuánto se aleja su sonido del funcionamiento normal y una indicación clara: normal o revisar. También puedes enviar varias grabaciones a la vez en un archivo comprimido con una lista que indique a qué equipo corresponde cada una. |

Tabla 2 Descripción general del modelo

No te dice qué pieza falla ni por qué: indica si el sonido de la máquina se aleja de su funcionamiento normal.

# 2. Qué necesito darle (entradas)

Necesitas una grabación de unos 10 segundos del sonido de la máquina y saber qué equipo es: tipo, unidad y en qué nivel de ruido de fondo trabaja.

| Nombre del campo | Descripción |
| --- | --- |
| Grabación del sonido | Unos 10 segundos de audio de la máquina en funcionamiento (archivo WAV). |
| Tipo de máquina | Ventilador, bomba, corredera o válvula. |
| Unidad | Cuál de las cuatro unidades entrenadas de ese tipo es (cada una tiene su propio modelo). |
| Ruido de fondo | Nivel de ruido de la nave más parecido a las pruebas: alto, medio o bajo. Se elige una vez al poner el sistema en marcha, no en cada grabación. |

Tabla 3 Campos de entrada (inputs)

# 3. Qué me devuelve (salidas)

| Nombre del campo | Descripción | Cómo interpretar el resultado |
| --- | --- | --- |
| Puntuación de anomalía | Cuánto se aleja el sonido del funcionamiento normal de esa máquina. | Cuanto más alta, más distinto suena; se compara con el umbral. |
| Umbral | Valor a partir del cual se considera que la máquina debe revisarse; cada equipo tiene el suyo. | Está ajustado para no dejar pasar más de 1 de cada 10 averías en las pruebas. |
| Resultado | Normal (0) o revisar (1). | Revisar significa programar una inspección, no que la avería esté confirmada. |

Tabla 4 Campos de salida (outputs)

# 4. Cómo leo el resultado

Si para el ventilador id_00 en la configuración de 0 dB el servicio devuelve una distancia de 8,2 con umbral 6,61 y etiqueta 1, el sonido se ha alejado de lo normal y conviene programar una inspección. Con una distancia de 4,0 la etiqueta sería 0 y la máquina suena como en funcionamiento normal.

Está calibrado para no dejar pasar más de 1 de cada 10 averías en las pruebas de laboratorio. El precio es que alrededor de la mitad de las grabaciones de máquinas sanas también dan alerta, y en las válvulas muchas más. Una alerta significa revisar, no avería confirmada.

# 5. Cuándo debo revisar manualmente

•  Cualquier alerta en una válvula: el modelo apenas distingue sus fallos.

•  Equipos nuevos, recién reparados o con cambios de carga: su sonido normal puede haber cambiado.

•  Grabaciones mucho más cortas o largas de 10 segundos, o hechas desde otra posición del micrófono.

•  Un aumento sostenido de alertas en periodos en que la máquina funciona bien: puede ser deriva y conviene recalibrar.

# 6. Qué no hace el modelo

•  No diagnostica el tipo de avería ni la pieza afectada.

•  No sustituye el mantenimiento preventivo ni la inspección del técnico.

•  No funciona con máquinas distintas de las 4 tipologías y 16 unidades entrenadas.

•  No sustituye automáticamente el modelo base al reentrenar: el modelo reentrenado solo se usa si se indica su ejecución de MLflow.

# 7. Puede equivocarse

Sí. Las cifras de acierto se obtuvieron con grabaciones de laboratorio y ruido añadido artificialmente; su traslado al secadero real no está validado y requiere recalibrar con audio de la propia máquina antes de usarlo en producción. Aun en laboratorio genera muchas falsas alarmas y en válvulas es poco fiable. Úsalo como primer filtro para decidir qué equipos inspeccionar, nunca como única garantía.

# 8. KPIs del modelo

| KPI | Valor objetivo / umbral | Descripción comprensible |
| --- | --- | --- |
| No dejar pasar averías | detectar al menos 9 de cada 10 (FNR ≤ 10 %) | CUMPLE en laboratorio en las 48 combinaciones. |
| Distinguir sonido normal de anómalo | AUC claramente por encima de 0,5 | CUMPLE en ventilador, bomba y corredera (0,83-0,88 de media); NO en válvula (0,53). |
| Falsas alarmas asumibles | que no saturen al equipo de mantenimiento | Alrededor de una alerta por cada dos grabaciones normales: apto como triaje, no para funcionamiento autónomo. |

Tabla 5 KPIs del modelo

# 9. Limitaciones conocidas

| Tipo de limitación | Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar) |
| --- | --- |
| Probado en laboratorio | Se entrenó y evaluó con grabaciones de laboratorio con ruido añadido. Antes de usarlo en el secadero hay que ajustarlo con grabaciones de la propia máquina y comprobar que funciona. |
| Válvulas | Con las válvulas el modelo casi no distingue lo normal de lo anómalo y da muchas alertas falsas. No lo uses solo para válvulas. |
| Muchas alertas | Para no dejar pasar averías, alrededor de la mitad de las grabaciones de máquinas sanas también dan alerta. Úsalo para decidir qué revisar primero. |
| Necesita grabaciones limpias de referencia | Si al entrenarlo la máquina ya tenía un fallo empezando, el modelo lo aprende como normal y deja de detectarlo. |
| Reentrenar lleva tiempo | Volver a entrenar un equipo con grabaciones nuevas tarda unos 10 minutos con tarjeta gráfica y más de una hora sin ella. El modelo reentrenado no sustituye al original. |

Tabla 6 Limitaciones conocidas