Ficha funcional del modelo

a43 · cereals-dnsl-anomaly-fault-detection

Descripción de negocio para usuarios de la plataforma DatagIA

Agosto 2026

# 1. Qué hace el modelo

| Descripción | Sistema que vigila continuamente el horno de cereales y avisa cuando detecta señales de fallo o anomalía, generando además acciones correctivas recomendadas para orientar al equipo de mantenimiento. Combina una predicción binaria (Normal / Fallo) con una capa de interpretabilidad (XAI) que explica por qué se marcó la ventana, identifica los bloques funcionales implicados y propone actuaciones concretas. |
| --- | --- |
| Objetivo del modelo | Detectar cuanto antes anomalías y fallos incipientes en los hornos industriales de cereales (aislamiento térmico, resistencias, refractario, sensores, válvulas, ventilación) y proporcionar recomendaciones estructuradas y respaldadas por evidencia para que los equipos de mantenimiento intervengan en una etapa temprana, antes de que un problema menor se agrave y genere una parada no planificada o afecte a la calidad del producto. |
| Caso de uso principal | El sistema de monitorización del horno envía periódicamente los últimos registros de los 13 sensores (temperatura por zona, presiones, potencia, flujo de gas, humedad, velocidad de ventilador) a la plataforma. El usuario sube un CSV con al menos 180 registros consecutivos correspondientes a uno o varios ciclos de horneado. El modelo analiza ventanas deslizantes de 180 registros y devuelve para cada una: la predicción binaria (No Fallo / Fallo) con su probabilidad, el estado interpretativo (Normal / Normal con señales / Alerta no confirmada / Anomalía confirmada), los bloques funcionales afectados, las variables de sensor más relevantes y las acciones correctivas sugeridas. |

Tabla 2 Descripción general del modelo

El modelo no indica la causa raíz exacta del fallo ni garantiza qué componente ha fallado — señala el subsistema con más evidencia (combustión/flujo, térmico o ventilación/presión) y sugiere qué revisar primero. La confirmación final siempre corresponde al personal de mantenimiento.

# 2. Qué necesito darle (entradas)

Los datos provienen de la red de sensores IIoT instalada en el horno (temperaturas por zona, presiones, potencia, flujo de gas, humedad y velocidad de ventilador), muestreados típicamente cada minuto y volcados a un fichero CSV por ciclo de horneado.

| Nombre del campo | Descripción |
| --- | --- |
| temp_zona1 | Temperatura zona 1 (°C) |
| temp_zona2 | Temperatura zona 2 (°C) |
| temp_zona3 | Temperatura zona 3 (°C) |
| temp_salida_gases | Temperatura salida de gases (°C) |
| presion_camara | Presión de cámara (mbar) |
| presion_ventilacion | Presión de ventilación (mbar) |
| potencia_kw | Potencia eléctrica (kW) |
| flujo_gas | Flujo de gas (m³/h) |
| humedad_relativa | Humedad relativa (%) |
| temp_ambiente | Temperatura ambiente (°C) |
| setpoint_temp | Temperatura de consigna (°C) |
| posicion_valvula | Posición de válvula (%) |
| velocidad_ventilador | Velocidad del ventilador (RPM) |
| timestamp | Marca temporal de la medida |
| cycle_id | Identificador del ciclo de horneado (opcional — se asume una serie continua si se omite) |

Tabla 3 Campos de entrada (inputs)

# 3. Qué me devuelve (salidas)

| Nombre del campo | Descripción | Cómo interpretar el resultado |
| --- | --- | --- |
| predicted_anomaly_label | Resultado del análisis de la ventana temporal | 'No Fallo' si anomaly_probability < decision_threshold (0,41), 'Fallo' en caso contrario |
| anomaly_probability | Probabilidad de anomalía de la ventana | Valores cercanos a 1 indican alta confianza en anomalía |
| decision_threshold | Umbral de decisión utilizado | 0,41 (fijo, seleccionado en validación) |
| corrective_actions | Estado interpretativo, bloques funcionales implicados y acciones correctivas sugeridas | Solo presente cuando la ventana se marca como Fallo. 4 estados: Normal / Normal con señales / Alerta no confirmada / Anomalía confirmada |

Tabla 4 Campos de salida (outputs)

# 4. Cómo leo el resultado

Si para una ventana de 3 horas el sistema devuelve anomaly_probability = 0.96 (por encima del umbral 0.41), la ventana se marca como 'Fallo' y, si el estado interpretativo es 'Anomalía confirmada', se muestran las acciones sugeridas — por ejemplo, revisar la estabilidad térmica del horno si el bloque principal señalado es 'térmico'.

Sobre el conjunto de prueba verificado, el modelo acierta en el 98.9% de las ventanas evaluadas. Quedan sin detectar aproximadamente 1 de cada 13 fallos reales (recall 92.4%) — una probabilidad de anomalía baja no es garantía absoluta de normalidad, especialmente en fallos de aparición gradual.

# 5. Cuándo debo revisar manualmente

•  Cuando el estado interpretativo sea 'Alerta no confirmada': el modelo detecta indicios pero no hay acuerdo suficiente entre sus dos mecanismos de análisis internos.

•  Cuando el estado sea 'Normal con señales': no se supera el umbral de fallo, pero hay indicios que conviene vigilar en los siguientes ciclos.

•  Ante cualquier fallo de tipo válvula obstruida: es el escenario donde el modelo entregado tiene más dificultad para detectar el fallo (ver limitaciones).

# 6. Qué no hace el modelo

•  No sustituye la inspección física del horno ni el criterio del personal de mantenimiento.

•  No funciona con una sola lectura puntual sin contexto — necesita como mínimo 3 horas de histórico de sensores por ciclo (o una lectura repetida como aproximación).

•  No ha sido validado todavía con datos reales de planta — el entrenamiento es 100% sobre datos sintéticos.

# 7. Puede equivocarse

Sí, como cualquier modelo predictivo. En el conjunto de prueba detecta correctamente el 92.4% de los fallos reales, con muy pocas falsas alarmas (menos del 12% de las alertas son falsos positivos). Es una ayuda a la decisión que prioriza qué ciclos revisar antes, no una garantía de detección del 100% de los fallos ni un sustituto del mantenimiento preventivo habitual.

# 8. KPIs del modelo

| KPI | Valor objetivo / umbral | Descripción comprensible |
| --- | --- | --- |
| Tasa de detección de fallos reales (recall fallo) | ≥ 90% | El modelo detecta el 92,4% de todos los fallos reales — verificado en el conjunto de prueba sobre 3000 ventanas. |
| Fiabilidad de las alertas (precisión fallo) | ≥ 85% | Cuando el modelo lanza una alerta de fallo, acierta el 88,8% de las veces (solo 1 de cada 10 alertas es una falsa alarma). |
| AUC-ROC | ≥ 90% | Capacidad casi perfecta (99,5%) para distinguir entre una situación normal y un fallo real sin confundirlos. |
| F1 Macro | ≥ 90% | Calificación general de 95% que confirma un excelente balance entre no lanzar falsas alarmas y no dejar pasar fallos. |
| Recall Macro | ≥ 90% | Eficacia equilibrada del 95,8% que muestra que el modelo es igual de preciso detectando fallos que reconociendo la operación normal. |

Tabla 5 KPIs del modelo

# 9. Limitaciones conocidas

| Tipo de limitación | Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar) |
| --- | --- |
| Dataset 100% sintético | El modelo ha sido entrenado y evaluado con datos sintéticos generados específicamente para el proyecto. Sus métricas, comportamiento y capacidad de generalización deben validarse con datos reales del horno de cereales antes de su uso en producción. |
| Tamaño mínimo de ventana | El modelo requiere al menos 180 registros consecutivos (3 horas a 1 muestra/minuto) para generar una predicción. Los ciclos o archivos con una longitud inferior no pueden ser evaluados. |
| Umbral de decisión | El modelo utiliza un umbral de decisión de 0,41, seleccionado durante el proceso de validación. Su comportamiento deberá comprobarse con datos reales antes de su utilización en producción. |
| Interpretabilidad | El modelo proporciona información sobre los factores y patrones relevantes para cada predicción, facilitando la comprensión de las anomalías y apoyando el diagnóstico por parte del personal técnico. La interpretación final debe realizarse en el contexto del proceso y con conocimiento experto. |
| Recomendaciones operativas | Las acciones propuestas se generan a partir del modo de fallo detectado y de la información proporcionada por la capa de interpretabilidad. Constituyen orientaciones para apoyar la toma de decisiones y no sustituyen la valoración del personal técnico cualificado. |

Tabla 6 Limitaciones conocidas