Ficha funcional del modelo

a48 · dnsl-fallas-maquinaria-pasteurizado-xai

Descripción de negocio para usuarios de la plataforma DatagIA

Octubre 2026

# 1. Qué hace el modelo

| Descripción | Modelo que sirve modelo-47 (detección de fallos en pasteurización con XAI integrada): red convolucional 1D multitarea con pérdida físico-informada (DNSL) que diagnostica el estado de cuatro componentes de un pasteurizador (enfriador, válvula, bomba y acumulador) a partir de un ciclo de 60 s de siete sensores a 10 Hz, y añade explicabilidad integrada: ventanas temporales críticas (Grad-CAM), importancia por sensor (SHAP opcional), riesgo por componente y acciones de mantenimiento priorizadas. |
| --- | --- |
| Objetivo del modelo | Dotar al diagnóstico de fallos de maquinaria de pasteurizado (Entregable 47) de explicabilidad, diagnóstico causal aproximado y recomendación prescriptiva, de modo que el técnico de planta sepa no solo qué componente degrada, sino cuándo se manifiesta dentro del ciclo, qué sensor domina la decisión y qué acción priorizar. |
| Caso de uso principal | Modo inline: se envía un ciclo de 60 s (siete sensores a 10 Hz) y se obtiene el estado de los cuatro componentes con su confianza y su xai_result (estado del sistema, componentes alterados, variables clave y acciones, con la ventana crítica y el riesgo por componente); SHAP es opcional. Modo batch: se envía un CSV con varios ciclos (Cycle_ID) y cada fila devuelve su predicción y su propio xai_result o xai_error. |

Tabla 2 Descripción general del modelo

No te dice cuánto tiempo falta exactamente para que falle un componente ni sustituye la inspección del técnico: te indica el estado actual de cada componente, en qué momento del ciclo aparece la anomalía y qué actuación se recomienda.

# 2. Qué necesito darle (entradas)

Los datos son las lecturas de siete sensores del pasteurizador durante un ciclo completo de 60 segundos (diez lecturas por segundo), que llegan del sistema de planta o de un archivo CSV con varios ciclos.

| Nombre del campo | Descripción |
| --- | --- |
| PS1 | Presión de entrada del circuito (bar). Serie de un ciclo de 60 s a 10 Hz (600 pasos; se rellena con ceros o se trunca a 600) |
| PS3 | Presión de salida / retorno (bar). Serie de un ciclo de 60 s a 10 Hz (600 pasos; se rellena con ceros o se trunca a 600) |
| EPS1 | Potencia activa del motor (W). Serie de un ciclo de 60 s a 10 Hz (600 pasos; se rellena con ceros o se trunca a 600) |
| FS1 | Caudal volumétrico (L/min). Serie de un ciclo de 60 s a 10 Hz (600 pasos; se rellena con ceros o se trunca a 600) |
| TS1 | Temperatura de entrada (°C). Serie de un ciclo de 60 s a 10 Hz (600 pasos; se rellena con ceros o se trunca a 600) |
| TS2 | Temperatura de salida (°C). Serie de un ciclo de 60 s a 10 Hz (600 pasos; se rellena con ceros o se trunca a 600) |
| VS1 | Vibración mecánica (mm/s). Serie de un ciclo de 60 s a 10 Hz (600 pasos; se rellena con ceros o se trunca a 600) |
| Time_Segundos | Marca temporal de cada muestra (0,0–60,0 s); ordena la serie y se remuestrea a 10 Hz |
| Cycle_ID | Identificador del ciclo; en batch agrupa las filas de cada ciclo |
| data_path | Alternativa a los arrays: CSV (local o s3://) con las columnas anteriores; en batch es la entrada |
| apply_digital_twin | Desplaza TS1/TS2 al baseline de 65 °C. Solo para datos del banco de laboratorio UCI; con datos reales de planta debe ser false |
| include_xai | XAI de cada ciclo (xai_result / xai_error): Grad-CAM, riesgo y acciones. Inline y batch |
| include_shap | Añade SHAP (sensor más relevante) a la XAI. Requiere include_xai; coste alto en CPU. En batch solo se calcula en los primeros n_samples ciclos |
| include_cam | Inline: devuelve además la curva Grad-CAM (600 valores) por componente |
| n_samples | Batch con include_shap: ciclos máximos con SHAP (el resto lleva solo Grad-CAM, siempre presente en todos los ciclos) |

Tabla 3 Campos de entrada (inputs)

# 3. Qué me devuelve (salidas)

| Nombre del campo | Descripción | Cómo interpretar el resultado |
| --- | --- | --- |
| Enfriador_Fouling | Estado del enfriador (ensuciamiento) | 0 = Sano, 1 = Warning (inspección programada), 2 = Crítico (degradación severa) |
| Valvula_Switch | Estado de la válvula | 0 = Sano, 1 = Warning (inspección programada), 2 = Crítico (degradación severa) |
| Bomba_Leakage | Estado de la bomba (fugas) | 0 = Sano, 1 = Warning (inspección programada), 2 = Crítico (degradación severa) |
| Acumulador_Gas | Estado del acumulador (presión de gas) | 0 = Sano, 1 = Warning (inspección programada), 2 = Crítico (degradación severa) |
| Confianza_Fouling / _Valvula / _Bomba / _Acumulador | Probabilidad softmax de la clase predicha para cada componente | valores próximos a 1 indican alta seguridad del modelo; no es una probabilidad calibrada de fallo |
| xai_result | XAI del ciclo (inline: en la respuesta; batch: en cada fila). Mismo contrato que modelo-43: Estado_del_sistema.Estado_interpretativo, Bloques_principales, Variables_clave, Acciones_sugeridas / Mensaje_operativo y Detalle_componentes (ventana crítica Grad-CAM, riesgo, acción, sensor SHAP) | Estado = peor estado de los 4 componentes (Normal / Warning / Crítico); Bloques = componentes alterados; Variables = sensores de la regla física (y el sensor SHAP si se pidió); Acciones = acciones prescriptivas por urgencia |
| xai_error | Motivo si la XAI de ese ciclo falló (xai_result es null); null si fue correcta | un fallo de XAI no afecta a la predicción del ciclo ni a la de los demás ciclos del lote |

Tabla 4 Campos de salida (outputs)

# 4. Cómo leo el resultado

Si para un ciclo el estado del sistema sale «Crítico» porque el enfriador está en «Crítico» con una confianza del 96 %, la acción sugerida es «Fouling: Detener producción y ejecutar limpieza CIP inmediata», debes parar y limpiar; si válvula, bomba y acumulador salen «Sano», no requieren intervención en ese ciclo.

En las pruebas con ciclos que el modelo no había visto, acertó el estado de los cuatro componentes a la vez en cerca del 99 % de los ciclos. Los pocos errores fueron falsas alarmas (un componente sano marcado como «Warning»), no fallos reales pasados por alto.

# 5. Cuándo debo revisar manualmente

•  Cuando un componente salga «Crítico» o «Warning» con confianza baja (por debajo del 70-80 %): confirma con una inspección antes de parar la producción.

•  Cuando las temperaturas de tus datos sean de planta real y no de laboratorio: comprueba con el equipo técnico que no se está aplicando el ajuste de laboratorio (gemelo digital).

•  Cuando el ciclo tenga menos de 60 s de datos o huecos en alguna lectura: el diagnóstico de ese ciclo no es fiable.

•  Cuando la explicación señale un sensor o un instante que no tenga sentido físico para ti: trátala como una pista, no como una causa demostrada.

# 6. Qué no hace el modelo

•  No sustituye el criterio del técnico de mantenimiento ni garantiza que un componente no vaya a fallar.

•  No demuestra la causa física de una avería: la explicación señala dónde y qué sensor pesó más en la decisión, no por qué se estropeó.

•  No está validado todavía con datos reales de una planta lechera: se ha probado con un banco de pruebas de laboratorio.

•  No decide solo ni ejecuta paradas: las acciones recomendadas son una sugerencia que debe confirmar una persona.

# 7. Puede equivocarse

Sí. En las pruebas de laboratorio acertó el estado de los cuatro componentes a la vez en el 98,79 % de los ciclos, y los errores observados fueron falsas alarmas. En una planta real el rendimiento puede ser menor hasta que el modelo se calibre con datos propios. Es una ayuda a la decisión, no una garantía.

# 8. KPIs del modelo

| KPI | Valor objetivo / umbral | Descripción comprensible |
| --- | --- | --- |
| Acierto simultáneo de los 4 componentes | 98,79 % en test | Porcentaje de ciclos en los que se diagnostican bien los cuatro componentes a la vez |
| Equilibrio entre detectar fallos y evitar falsas alarmas | ≥ 95 % exigido · 99,70 % obtenido | Criterio de éxito del diagnóstico de fallos (F1 macro) |
| Fallos reales no detectados | Ninguno clasificado como «Sano» en test | Los pocos errores fueron falsas alarmas, no fallos pasados por alto |
| Explicación disponible por ciclo | Los 4 componentes | Para cada componente: momento crítico del ciclo, riesgo y acción de mantenimiento recomendada |

Tabla 5 KPIs del modelo

# 9. Limitaciones conocidas

| Tipo de limitación | Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar) |
| --- | --- |
| Datos de laboratorio, no de leche real | Entrenado y evaluado con el banco hidráulico UCI (aceite, fallos inyectados de forma controlada), adaptado con un gemelo térmico. Las métricas son optimistas respecto a planta; requiere calibración (transfer learning) con datos etiquetados de un pasteurizador real antes de producción. El equipo de IA no dispone aún de datos reales. |
| Gemelo digital según el origen de los datos | Con datos UCI hay que aplicar apply_digital_twin=true (offset de TS1/TS2 a 65 °C con ts1_mean_train); con datos reales de planta debe ser false. Aplicarlo mal desplaza las temperaturas y degrada el diagnóstico. |
| Explicabilidad post-hoc, no causal | Grad-CAM y SHAP explican lo que el modelo 've', no prueban causalidad física; si el modelo se equivoca, la explicación justifica una predicción incorrecta. Las acciones prescriptivas son una tabla experta configurable (maintenance_actions.yaml), no una optimización. |
| SHAP: coste y dependencia de versión | SHAP (GradientExplainer) cuesta ≈5–8 s por ciclo en CPU, por eso es opcional y en batch se limita a los primeros n_samples ciclos (el resto lleva solo Grad-CAM). Sus valores dependen de la versión de shap: se reproducen con shap ≥ 0,51 (verificado 0,52.0), no con 0,42. |
| Ventana fija de 600 pasos | Cada ciclo se procesa como 60 s a 10 Hz: con menos pasos se rellena con ceros (calidad no garantizada) y con más se trunca a los 600 primeros. |
| Pendiente de validación de infraestructura | Reentrenamiento completo (300 épocas) y /train contra un MLflow real no verificados; el plugin reentrena con los hiperparámetros del equipo, pero sus métricas a escala completa no se han comprobado. |

Tabla 6 Limitaciones conocidas