Ficha técnica del modelo

a48 · dnsl-fallas-maquinaria-pasteurizado-xai

Especificación técnica para integración en la plataforma DatagIA

Octubre 2026

# 1. Información general del modelo

| Nombre del modelo (model_key) | m48-dnsl-fallas-maquinaria-pasteurizado |
| --- | --- |
| Versión | 1.3 (entrega IA) · plugin 1.0.0 |
| Descripción | Modelo que sirve modelo-47 (detección de fallos en pasteurización con XAI integrada): red convolucional 1D multitarea con pérdida físico-informada (DNSL) que diagnostica el estado de cuatro componentes de un pasteurizador (enfriador, válvula, bomba y acumulador) a partir de un ciclo de 60 s de siete sensores a 10 Hz, y añade explicabilidad integrada: ventanas temporales críticas (Grad-CAM), importancia por sensor (SHAP opcional), riesgo por componente y acciones de mantenimiento priorizadas. |
| Tipo de tarea (task_type) | Clasificación multietiqueta (4 componentes × 3 estados) con explicabilidad y recomendación prescriptiva |
| Framework | PyTorch (1D-CNN CNN_Pasteurizer + PhysicsGuidedLoss) + scikit-learn (StandardScaler) + SHAP (GradientExplainer) + pandas / numpy |
| Fichero del artefacto | neurosymbolic_cnn.pth + scaler_cnn_dns.pkl + feature_columns.pkl + ts1_mean_train.pkl + shap_background.npy (+ shap_background_meta.json). Pesos del Entregable 47 v2.0 |
| Objetivo del modelo | Dotar al diagnóstico de fallos de maquinaria de pasteurizado (Entregable 47) de explicabilidad, diagnóstico causal aproximado y recomendación prescriptiva, de modo que el técnico de planta sepa no solo qué componente degrada, sino cuándo se manifiesta dentro del ciclo, qué sensor domina la decisión y qué acción priorizar. |
| Caso de uso principal | Modo inline: se envía un ciclo de 60 s (siete sensores a 10 Hz) y se obtiene el estado de los cuatro componentes con su confianza y su xai_result (estado del sistema, componentes alterados, variables clave y acciones, con la ventana crítica y el riesgo por componente); SHAP es opcional. Modo batch: se envía un CSV con varios ciclos (Cycle_ID) y cada fila devuelve su predicción y su propio xai_result o xai_error. |

Tabla 2 Información general del modelo

# 2. Campos de entrada (inputs)

| Nombre del campo | Tipo | Descripción | Obligatorio | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PS1 | list[float] | Presión de entrada del circuito (bar). Serie de un ciclo de 60 s a 10 Hz (600 pasos; se rellena con ceros o se trunca a 600) | Sí (o data_path) | - |
| PS3 | list[float] | Presión de salida / retorno (bar). Serie de un ciclo de 60 s a 10 Hz (600 pasos; se rellena con ceros o se trunca a 600) | Sí (o data_path) | - |
| EPS1 | list[float] | Potencia activa del motor (W). Serie de un ciclo de 60 s a 10 Hz (600 pasos; se rellena con ceros o se trunca a 600) | Sí (o data_path) | - |
| FS1 | list[float] | Caudal volumétrico (L/min). Serie de un ciclo de 60 s a 10 Hz (600 pasos; se rellena con ceros o se trunca a 600) | Sí (o data_path) | - |
| TS1 | list[float] | Temperatura de entrada (°C). Serie de un ciclo de 60 s a 10 Hz (600 pasos; se rellena con ceros o se trunca a 600) | Sí (o data_path) | - |
| TS2 | list[float] | Temperatura de salida (°C). Serie de un ciclo de 60 s a 10 Hz (600 pasos; se rellena con ceros o se trunca a 600) | Sí (o data_path) | - |
| VS1 | list[float] | Vibración mecánica (mm/s). Serie de un ciclo de 60 s a 10 Hz (600 pasos; se rellena con ceros o se trunca a 600) | Sí (o data_path) | - |
| Time_Segundos | list[float] | Marca temporal de cada muestra (0,0–60,0 s); ordena la serie y se remuestrea a 10 Hz | No | 0,0, 0,1, 0,2… |
| Cycle_ID | int | Identificador del ciclo; en batch agrupa las filas de cada ciclo | No (batch con varios ciclos: Sí) | - |
| data_path | string | Alternativa a los arrays: CSV (local o s3://) con las columnas anteriores; en batch es la entrada | No (batch: Sí) | - |
| apply_digital_twin | bool | Desplaza TS1/TS2 al baseline de 65 °C. Solo para datos del banco de laboratorio UCI; con datos reales de planta debe ser false | No | variable APPLY_DIGITAL_TWIN (false) |
| include_xai | bool | XAI de cada ciclo (xai_result / xai_error): Grad-CAM, riesgo y acciones. Inline y batch | No | true |
| include_shap | bool | Añade SHAP (sensor más relevante) a la XAI. Requiere include_xai; coste alto en CPU. En batch solo se calcula en los primeros n_samples ciclos | No | false |
| include_cam | bool | Inline: devuelve además la curva Grad-CAM (600 valores) por componente | No | false |
| n_samples | int | Batch con include_shap: ciclos máximos con SHAP (el resto lleva solo Grad-CAM, siempre presente en todos los ciclos) | No | 50 |

Tabla 3 Campos de entrada (inputs)

# 3. Campos de salida (outputs)

| Nombre del campo | Tipo | Descripción | Rango de valores posibles | Cómo interpretar el resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enfriador_Fouling | int | Estado del enfriador (ensuciamiento) | 0, 1, 2 | 0 = Sano, 1 = Warning (inspección programada), 2 = Crítico (degradación severa) |
| Valvula_Switch | int | Estado de la válvula | 0, 1, 2 | 0 = Sano, 1 = Warning (inspección programada), 2 = Crítico (degradación severa) |
| Bomba_Leakage | int | Estado de la bomba (fugas) | 0, 1, 2 | 0 = Sano, 1 = Warning (inspección programada), 2 = Crítico (degradación severa) |
| Acumulador_Gas | int | Estado del acumulador (presión de gas) | 0, 1, 2 | 0 = Sano, 1 = Warning (inspección programada), 2 = Crítico (degradación severa) |
| Confianza_Fouling / _Valvula / _Bomba / _Acumulador | float | Probabilidad softmax de la clase predicha para cada componente | 0–1 | valores próximos a 1 indican alta seguridad del modelo; no es una probabilidad calibrada de fallo |
| xai_result | object | XAI del ciclo (inline: en la respuesta; batch: en cada fila). Mismo contrato que modelo-43: Estado_del_sistema.Estado_interpretativo, Bloques_principales, Variables_clave, Acciones_sugeridas / Mensaje_operativo y Detalle_componentes (ventana crítica Grad-CAM, riesgo, acción, sensor SHAP) | una por ciclo | Estado = peor estado de los 4 componentes (Normal / Warning / Crítico); Bloques = componentes alterados; Variables = sensores de la regla física (y el sensor SHAP si se pidió); Acciones = acciones prescriptivas por urgencia |
| xai_error | string | Motivo si la XAI de ese ciclo falló (xai_result es null); null si fue correcta | una por ciclo | un fallo de XAI no afecta a la predicción del ciclo ni a la de los demás ciclos del lote |

Tabla 4 Campos de salida (outputs)

# 4. Métricas de evaluación

| Métrica | Valor | Descripción | Interpretación (qué significa para el usuario) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exact Match (4 componentes a la vez) | 98,79 % (331 ciclos de test) | Declarada por el equipo de IA (memoria v1.3, models/metrics/test_metrics_confusion.csv) | En 327 de 331 ciclos de test el modelo acierta los cuatro componentes simultáneamente |
| F1-Score macro | 99,70 % | Declarada por el equipo de IA (memoria v1.3), criterio de éxito del E47 ≥ 95 % | Rendimiento equilibrado entre clases Sano/Warning/Crítico |
| Accuracy por componente | Fouling 100 % · Válvula 100 % · Bomba 99,40 % · Acumulador 99,40 % | Test hold-out de 331 ciclos; únicos errores: 2 ciclos Sano→Warning en Bomba y 2 en Acumulador | Los errores son falsas alarmas de clase contigua; ningún fallo real se clasificó como Sano |
| Baseline (clase mayoritaria) | Exact Match 9,06 % | Referencia trivial calculada por el equipo sobre el mismo test | El modelo mejora ampliamente un predictor trivial |
| Verificación tras integración: golden | 20/20 ciclos | 20 ciclos de test (semilla 42, cubren las 12 parejas componente/clase); etiqueta real de profile.txt; plugin m48 con apply_digital_twin=true | El plugin reproduce las clases esperadas de los 20 ciclos (cableado y preprocesado correctos); no sustituye a las métricas de test |
| Verificación tras integración: XAI por ciclo | 20/20 ciclos con xai_result · ciclo 123: informe idéntico | Plugin con artefactos reales: los 20 ciclos del golden devuelven xai_result coherente con su predicción; el detalle del ciclo 123 coincide con el informe local del equipo de IA (v1.3, shap 0.52.0); SHAP limitado a n_samples comprobado | La XAI por ciclo del plugin reproduce la referencia del equipo de IA |

Tabla 5 Métricas de evaluación

# 5. Limitaciones conocidas

| Tipo de limitación | Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar) |
| --- | --- |
| Datos de laboratorio, no de leche real | Entrenado y evaluado con el banco hidráulico UCI (aceite, fallos inyectados de forma controlada), adaptado con un gemelo térmico. Las métricas son optimistas respecto a planta; requiere calibración (transfer learning) con datos etiquetados de un pasteurizador real antes de producción. El equipo de IA no dispone aún de datos reales. |
| Gemelo digital según el origen de los datos | Con datos UCI hay que aplicar apply_digital_twin=true (offset de TS1/TS2 a 65 °C con ts1_mean_train); con datos reales de planta debe ser false. Aplicarlo mal desplaza las temperaturas y degrada el diagnóstico. |
| Explicabilidad post-hoc, no causal | Grad-CAM y SHAP explican lo que el modelo 've', no prueban causalidad física; si el modelo se equivoca, la explicación justifica una predicción incorrecta. Las acciones prescriptivas son una tabla experta configurable (maintenance_actions.yaml), no una optimización. |
| SHAP: coste y dependencia de versión | SHAP (GradientExplainer) cuesta ≈5–8 s por ciclo en CPU, por eso es opcional y en batch se limita a los primeros n_samples ciclos (el resto lleva solo Grad-CAM). Sus valores dependen de la versión de shap: se reproducen con shap ≥ 0,51 (verificado 0,52.0), no con 0,42. |
| Ventana fija de 600 pasos | Cada ciclo se procesa como 60 s a 10 Hz: con menos pasos se rellena con ceros (calidad no garantizada) y con más se trunca a los 600 primeros. |
| Pendiente de validación de infraestructura | Reentrenamiento completo (300 épocas) y /train contra un MLflow real no verificados; el plugin reentrena con los hiperparámetros del equipo, pero sus métricas a escala completa no se han comprobado. |

Tabla 6 Limitaciones conocidas

# 6. Observaciones técnicas

Python 3.12; PyTorch ≥ 2.13 (CPU suficiente, sin GPU), scikit-learn 1.5.2 (el scaler se regeneró con esta versión), shap ≥ 0,51 (verificado 0,52.0), pandas / numpy. Artefactos ≈ 4 MB (pesos 592 KB + fondo SHAP 3,4 MB) en s3://xai/artifacts/fixed/a48_dnsl_fallas_maquinaria_pasteurizado/. Grad-CAM < 0,1 s por ciclo (20 ciclos con XAI en < 1 s); SHAP ≈ 5–8 s por ciclo, opcional y limitado por n_samples en batch. El plugin se despliega con MODEL=m48-dnsl-fallas-maquinaria-pasteurizado y sirve modelo-47; monitorizar deriva con el detector ODD (modelo-47) y revisar umbrales y acciones al disponer de datos reales.

# 7. Fichero de prueba de referencia

| Nombre del fichero | golden_cycles_10hz.csv (ciclos extraídos de data/processed/hydraulic_10hz_raw.csv) |
| --- | --- |
| Número de registros / muestras | 21 ciclos × 601 filas a 10 Hz: 20 ciclos del split de test y el ciclo 123 (validación) |
| Resultado esperado con este fichero | predict_batch con apply_digital_twin=true reproduce las etiquetas reales de los 20 ciclos de test (20/20) y el informe local del ciclo 123 (13/13 columnas del xai_report_cycle.csv de la v1.3), con shap 0.52.0 y scikit-learn 1.5.2 |

Tabla 7 Fichero de prueba de referencia