Ficha técnica del modelo

a34 · dairy-pasteurization-energy-ga

Especificación técnica para integración en la plataforma DatagIA

Julio 2026

# 1. Información general del modelo

| Nombre del modelo (model_key) | ml34-dairy-pasteurization-energy-ga |
| --- | --- |
| Versión | 1.0.0 |
| Descripción | Sistema híbrido de gemelo digital y optimizador evolutivo para el proceso de pasteurización HTST de leche. Un MLP (PyTorch) predice el consumo energético (E_consumo, kW) y la temperatura de salida de la leche (T_out_leche, °C) a partir de 5 variables de proceso; sobre ese surrogate, un algoritmo genético mono-objetivo (DEAP) busca por escenario los setpoints de caudal y temperatura de servicio que minimizan el consumo específico E_consumo/F_flow, penalizando toda solución con T_out < 72,3 °C. |
| Tipo de tarea (task_type) | regression_prescriptive (regresión multi-salida + optimización evolutiva) |
| Framework | PyTorch (MLP DynamicMLP, 3 capas ocultas x 64 neuronas, ReLU) + DEAP (GA mono-objetivo v4) |
| Fichero del artefacto | mlp_predictor.pt + model_config.json + scaler_X.pkl + scaler_y.pkl (~41 KB en total) |
| Objetivo del modelo | Reducir el consumo específico de energía (kW por L/h procesado) del intercambiador de pasteurización manteniendo la seguridad alimentaria (T_out >= 72,3 °C: límite legal HTST 72,0 °C + margen de 0,3 °C por incertidumbre PT100/PMO-FDA). En backtesting sobre las 7.708 instancias de test, el sistema mejora el consumo específico un 11,73% frente a la operación histórica PID (criterio de éxito: >= 3%), con cumplimiento térmico del 100%. |
| Caso de uso principal | Dos modos vía POST /predict. Modo inline: dado un estado completo de planta (5 features), devuelve E_consumo_pred y T_out_pred del gemelo digital. Modo optimize: dadas las 3 variables no controlables del escenario (T_in_leche, Delta_P, t_ciclo) y una semilla opcional, ejecuta el GA (pop=150, gen=15, ~0,4-0,7 s) y devuelve los setpoints recomendados (IA_F_flow, IA_T_servicio) con su predicción asociada y el flag de factibilidad térmica. Modo batch: inferencia inline sobre cada fila de un CSV. Soporta además /train (fine-tuning del MLP con datos nuevos) y /stats. |

Tabla 2 Información general del modelo

# 2. Campos de entrada (inputs)

| Nombre del campo | Tipo | Descripción | Obligatorio | Valor por defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T_in_leche | float (°C) | Temperatura de entrada de la leche cruda (perturbación estacional). Rango de entrenamiento: 0,0-7,98 °C | Sí | - |
| F_flow | float (L/h) | Caudal volumétrico de leche. Rango operativo: 3.500-5.500 L/h | Sí (inline) / No aplica (optimize: lo decide el GA) | - |
| T_servicio | float (°C) | Temperatura del fluido de servicio (caldera). Rango operativo: 76-95 °C | Sí (inline) / No aplica (optimize: lo decide el GA) | - |
| t_ciclo | float (min) | Tiempo desde la última limpieza CIP (indicador de fouling acumulado). Rango de entrenamiento: 5-545 min | Sí | - |
| Delta_P | float (bar) | Caída de presión en el intercambiador, proxy físico del ensuciamiento. Rango de entrenamiento: 0,263-0,906 bar | Sí | - |
| seed | int | Semilla del GA para reproducibilidad determinista por escenario (solo modo optimize) | No | 1 |

Tabla 3 Campos de entrada (inputs)

# 3. Campos de salida (outputs)

| Nombre del campo | Tipo | Descripción | Rango de valores posibles | Cómo interpretar el resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E_consumo_pred | float (kW) | [inline] Consumo energético total predicho (térmico + bombeo + fijo) | ~300-550 kW (rango del dataset) | MAE 4,26 kW (~1% del consumo medio); permite comparar el coste energético de escenarios |
| T_out_pred | float (°C) | [inline] Temperatura de salida de la leche predicha | ~72,2-73,9 °C (banda estrecha por control PID) | MAE 0,047 °C; si < 72,3 °C el escenario no cumple el margen de seguridad alimentaria |
| IA_F_flow | float (L/h) | [optimize] Setpoint de caudal recomendado por el GA | 3.500-5.500 L/h | Setpoint accionable para la bomba de alimentación |
| IA_T_servicio | float (°C) | [optimize] Setpoint de temperatura de servicio recomendado | 76-95 °C | Setpoint accionable para la consigna de caldera |
| IA_E_consumo | float (kW) | [optimize] Consumo predicho con los setpoints IA | ~360-550 kW | Media con IA: 424,94 kW vs 435,40 kW histórico (-1,78% de consumo absoluto) |
| IA_T_out | float (°C) | [optimize] Temperatura de salida predicha con los setpoints IA | >= 72,3 °C (restricción) | Cumplimiento térmico del 100% en backtesting; si el GA no logra >= 72,3 °C el servicio devuelve error 422 en lugar de una recomendación insegura |
| IA_consumo_especifico | float (kW/(L/h)) | [optimize] Consumo específico E/F — KPI principal | ~0,073-0,095 | Media con IA: 0,07807 vs 0,08845 histórico (-11,73%) |
| IA_factible | bool | [optimize] Cumplimiento de la restricción T_out >= 72,3 °C | True/False | Siempre True en las respuestas (los escenarios infactibles devuelven error 422) |
| fitness_final | float | [optimize] Fitness del mejor individuo al final del GA | = consumo específico si factible | Trazabilidad del optimizador; valores >= 10.000 indicarían penalización por infactibilidad |

Tabla 4 Campos de salida (outputs)

# 4. Métricas de evaluación

| Métrica | Valor | Descripción | Interpretación (qué significa para el usuario) |
| --- | --- | --- | --- |
| MAE E_consumo (test, IA) | 4,2571 kW | Error absoluto medio del gemelo digital sobre el hold-out de test (7.708 filas), declarado por el equipo de IA (train_metrics.json) | Error relativo ~1% sobre el consumo medio de 435 kW |
| RMSE E_consumo (test, IA) | 5,3838 kW | Raíz del error cuadrático medio del consumo energético | Las desviaciones puntuales grandes se mantienen en ~1,2% del consumo medio |
| R² E_consumo (test, IA) | 0,9779 | Coeficiente de determinación del consumo energético | El modelo explica el 97,8% de la varianza; valida su uso como surrogate del GA |
| MAE T_out_leche (test, IA) | 0,0473 °C | Error absoluto medio de la temperatura de salida | Muy por debajo de la incertidumbre del sensor PT100 Clase A (±0,15 °C) |
| RMSE T_out_leche (test, IA) | 0,0643 °C | Raíz del error cuadrático medio de la temperatura de salida | Justifica el margen de seguridad de +0,3 °C del optimizador |
| R² T_out_leche (test, IA) | 0,3759 | Coeficiente de determinación de la temperatura de salida | Bajo por diseño: la variable está regulada por PID en una banda de σ≈0,08 °C; el MAE es la métrica informativa |
| Mejora consumo específico (GA, test) | -11,73% | Reducción del ratio E/F vs. operación histórica PID en backtesting sobre 7.708 escenarios (evaluation_rt_backtesting_report.json entregado). Nota: la memoria v2.0 cita un run anterior con -10,73%; se adopta el artefacto entregado como fuente de verdad | KPI principal: de 0,08845 a 0,07807 kW/(L/h); supera x3,9 el umbral de éxito del 3%. Cifra sobre datos sintéticos — requiere validación con datos reales antes de despliegue |
| Ahorro consumo absoluto (GA, test) | -1,78% | Reducción del consumo medio absoluto (435,40 → 424,94 kW). La memoria v2.0 cita -1,48% del run anterior | Métrica secundaria de diagnóstico; la mejora principal viene de procesar +10,62% de caudal con menos energía por litro |
| Cumplimiento térmico (GA, test) | 100% | Porcentaje de escenarios de test cuya recomendación mantiene T_out >= 72,3 °C (vs. 99,4% histórico) | Condición innegociable de seguridad alimentaria (Codex 2004, HTST >= 72 °C) |
| Verificación post-integración (golden dataset) | 20/20 casos OK | 15 casos de predicción + 5 de optimización extraídos del split de test y del backtesting entregado, ejecutados contra el endpoint real del plugin integrado (2026-07-10) | Reproducción exacta de las salidas del pipeline original (diferencia máx. 0,0001 kW en predicción; optimización bit a bit con la misma semilla). Ver outputs/a34/verification_report.md |

Tabla 5 Métricas de evaluación

# 5. Limitaciones conocidas

| Tipo de limitación | Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar) |
| --- | --- |
| Dataset 100% sintético (Sim2Real gap) | El modelo se entrenó con datos del simulador físico V3.4, no con datos reales de planta. Todas las cifras de negocio (mejora del 11,73%, cumplimiento 100%) requieren validación con datos reales antes de cualquier despliegue productivo. |
| Optimiza consumo específico, no absoluto | El GA minimiza E/F: puede recomendar operar con mayor consumo total si el aumento de caudal lo compensa por litro. Supervisar el consumo absoluto en plantas con potencia contratada o capacidad de caldera limitadas. |
| Sin modelado de desgaste mecánico | El GA tiende a recomendar caudales próximos al límite superior (~5.400 L/h); el posible desgaste acelerado de bombas no está en la función de fitness. |
| Rango de validez acotado | Usar solo con entradas dentro del rango de entrenamiento (T_in 0-8 °C, F_flow 3.500-5.500 L/h, T_servicio 76-95 °C, Delta_P 0,26-0,91 bar); fuera de él las predicciones son extrapolaciones no validadas. |
| Solo pasteurización HTST de leche | Simulador y modelo parametrizados para leche (Cp≈3.890 J/kgK, ρ≈1.030 kg/m³) e intercambiador de placas en contracorriente; no transferible a otros productos o equipos sin reentrenar. |
| Determinismo ligado a versiones | La reproducción exacta de los setpoints del GA está verificada con deap 1.4.3 y semilla por escenario; otras versiones de la librería podrían dar setpoints distintos (con objetivo equivalente). |
| Latencia del GA | ~0,4-0,7 s por escenario (150 individuos x 15 generaciones). Adecuado para recomendación casi en tiempo real; no para lazos de control de alta frecuencia. |

Tabla 6 Limitaciones conocidas

# 6. Observaciones técnicas

CPU x86-64 (mín. 2 vCPU; el GA se beneficia de buen rendimiento por núcleo), 4 GB RAM (8 GB recomendado), sin GPU en inferencia. Librerías núcleo: torch 2.5.1 (build CPU válida; verificado también con 2.1.2), deap 1.4.3, scikit-learn 1.7.x, joblib, pandas/numpy. Artefactos ligeros (~41 KB): mlp_predictor.pt, model_config.json, scaler_X.pkl, scaler_y.pkl, servidos desde artifacts/ml34_dairy_pasteurization_energy_ga/ (local) o S3. Soporta fine-tuning vía /train (Adam lr=5e-4, batch 128, early stopping patience 15) con artefactos de usuario en MLflow. Monitorizar data drift respecto a los rangos de entrenamiento y el consumo absoluto en planta.

# 7. Fichero de prueba de referencia

| Nombre del fichero | data/splits/test.csv (split temporal de test del dataset sintético) |
| --- | --- |
| Número de registros / muestras | 7.708 registros (instantáneas de operación cada 5 min, solo producción) |
| Resultado esperado con este fichero | La primera fila (T_in=6,78; F_flow=4.675,09; T_serv=79,73; t_ciclo=80; ΔP=0,481) debe devolver E_consumo_pred=392,9284 kW y T_out_pred=72,6027 °C en modo inline; en modo optimize con seed=1, setpoints IA_F_flow=5.422,10 L/h e IA_T_servicio=80,40 °C con consumo específico 0,076152. Verificado 20/20 golden cases (2026-07-10). |

Tabla 7 Fichero de prueba de referencia